1. 시스템 개요 (Overview)

이 프로젝트는 스마트 창고 스태커 크레인 디지털 트윈으로,
언리얼 엔진에서 다음 기능을 구현한다.

- 입고(Inbound): 파레트 스폰 → 인바운드 존 이동 → 슬롯 적재

- 출고(Outbound): 슬롯에서 파레트 픽업 → 아웃바운드 존 이동

- 수동/자동 모드 지원

  - 수동 입고/출고: UI 버튼을 통해 1건씩 처리

  - 자동 입고: 빈 슬롯 수를 계산해 한 번에 여러 건 처리

  - 자동 출고: 적재된 슬롯 수를 계산해 한 번에 여러 건 처리

- 상태 기반 제어

  - 크레인 Job 상태 (Idle / Inbounding / Outbounding)

  - Inbound / Outbound Pending Count 관리

- UI 패널

  - 입고/출고 요청 버튼

  - 대기 건수 표시

  - 이벤트 로그 출력

이 구조를 통해 실제 AS/RS(자동창고) 제어 로직에 가까운 동작을 언리얼에서 재현했다.

2. 컴포넌트 구조 (Component Architecture)

2-1. 주요 블루프린트

- WBP_WarehousePanel (UI 위젯)

  - 버튼: 수동 입고 / 자동 입고 / 수동 출고 / 자동 출고

  - 텍스트: 입고 대기, 출고 대기, 크레인 상태

  - 로그 영역: 이벤트 메시지 출력

- BP_InboundManager / BP_OutboundManager (매니저)

  - 입고/출고 Job의 대기열·카운트·흐름 제어 담당

  - RequestManual/Auto, StartJob, OnJobCompleted 등의 함수 보유

  - 크레인과 UI 사이의 중앙 컨트롤러 역할

- BP_Crane (스태커 크레인)

  - 실제 이동/Attach/Detach 애니메이션 및 위치 이동 담당

  - Job 하나가 끝나는 시점에 Manager에게 완료 콜백 전달

- BP_StorageManager / 슬롯 배열

  - 슬롯 정보(위치, IsFull 여부) 저장

  - 빈 슬롯 검색 / Full 슬롯 검색 기능 제공

2-2. 역할 분리 요약

- UI: “요청”만 보냄 (로직 판단 X)

- Manager: “언제 시작/종료할지” 판단 (두뇌)

- Crane: “어떻게 움직일지”만 처리 (실행)

- Slot/StorageManager: “어디에 적재할지”에 대한 데이터 제공

3. 플로우 다이어그램 – 입고(Inbound)

3-1. 수동 입고 흐름 (Manual Inbound Flow)

텍스트 플로우 다이어그램 (Word에 붙일 거면 굵게/화살표로 꾸미면 좋음):

[UI: 수동 입고 버튼 클릭]

↓

[WBP_WarehousePanel]

└ InboundManager.RequestManualInbound() 호출

↓

[BP_InboundManager::RequestManualInbound]

├ If IsInbounding == true → 아무 작업 안 함 (이미 진행 중)

└ Else

├ PendingInboundCount += 1

└ StartInboundJob() 호출

↓

[BP_InboundManager::StartInboundJob]

├ 빈 슬롯 검색 (StorageManager에서 IsFull == false 슬롯 찾기)

├ 슬롯을 찾지 못하면 → PendingInboundCount-- 하고 종료

└ 슬롯을 찾으면:

├ PendingInboundCount-- (이번 Job 예약)

├ IsInbounding = true

└ Crane.StartInboundSequence(TargetSlotIndex)

↓

[BP_Crane::StartInboundSequence]

├ 인바운드 존으로 이동

├ 파레트 Attach

├ 타겟 슬롯 위치로 이동

├ Detach

└ InboundManager.OnInboundCompleted() 호출

↓

[BP_InboundManager::OnInboundCompleted]

├ IsInbounding = false

├ 로그/디스패처로 “수동 입고 완료” 알림

└ PendingInboundCount > 0 이면 StartInboundJob() 다시 호출

3-2. 자동 입고 흐름 (Auto Inbound Flow)

[UI: 자동 입고 버튼 클릭]

↓

[WBP_WarehousePanel]

└ InboundManager.RequestAutoInbound() 호출

↓

[BP_InboundManager::RequestAutoInbound]

├ 전체 슬롯 배열 반복

├ IsFull == false 인 슬롯 수를 Count (EmptyCount)

├ 이번 요청으로 처리할 개수 = min(EmptyCount, MaxAutoInbound)

├ PendingInboundCount += 그 개수

└ StartInboundJob() 호출 (첫 Job 시작 트리거)

↓

[BP_InboundManager::StartInboundJob]

(수동 입고와 동일한 로직으로 1건씩 처리)

↓

[Crane 이동 / 적재 / 완료]

↓

[BP_InboundManager::OnInboundCompleted]

├ IsInbounding = false

├ 로그/디스패처 “자동 입고 1건 완료”

└ PendingInboundCount > 0 이면 StartInboundJob() 재호출

↓

PendingInboundCount == 0 이 되는 시점에

└ “자동 입고 전체 완료” 로그/디스패처

※ 핵심: 자동 입고도 결국 “1건씩 직렬 처리”, 차이는 초기 PendingInboundCount를 여러 개 세팅하는 것뿐.

4. 플로우 다이어그램 – 출고(Outbound)

입고와 거의 동일한 패턴이므로 포트폴리오 문서에서는 “구조적 유사성”을 강조해주면 좋음.

4-1. 자동 출고 흐름 (Auto Outbound Flow)

[UI: 자동 출고 버튼 클릭]

↓

[WBP_WarehousePanel]

└ OutboundManager.RequestAutoOutbound() 호출

↓

[BP_OutboundManager::RequestAutoOutbound]

├ 전체 슬롯 배열 반복

├ IsFull == true 인 슬롯 수를 Count (FullCount)

├ 이번 요청으로 처리할 개수 = FullCount (또는 max 제한)

├ PendingOutboundCount += 그 개수

└ StartOutboundJob() 호출

↓

[BP_OutboundManager::StartOutboundJob]

├ IsOutbounding == true 면 종료 (이미 진행 중)

├ 출고 대상 슬롯 검색 (Full == true 슬롯)

├ 못 찾으면 PendingOutboundCount-- 후 종료

└ 찾으면:

├ PendingOutboundCount--

├ IsOutbounding = true

└ Crane.StartOutboundSequence(TargetSlotIndex)

↓

[BP_Crane::StartOutboundSequence]

├ 슬롯 위치로 이동

├ 파레트 Attach

├ 아웃바운드 존으로 이동

├ Detach

└ OutboundManager.OnOutboundCompleted() 호출

↓

[BP_OutboundManager::OnOutboundCompleted]

├ IsOutbounding = false

├ 로그 “출고 완료” 출력

└ PendingOutboundCount > 0 이면 StartOutboundJob() 재호출

수동 출고도 RequestManualOutbound 호출만 다르고 구조는 동일하다고 간단히 적어주면 됨.

5. 상태 다이어그램 – 크레인 (Crane Job State)

워드에 붙일 때 이런 식으로 그리면 좋음:

[Idle]

│  (InboundManager.StartInboundJob)

▼

[MovingToInbound]

│  (인바운드 존 도착)

▼

[AttachingPallet]

│  (Attach 완료)

▼

[MovingToSlot]

│  (슬롯 도착)

▼

[DetachingPallet]

│  (Detach 완료 → InboundManager.OnInboundCompleted 호출)

▼

[ReturningToHome]

│  (Home 위치 도착)

▼

[Idle]

출고도 유사하게:

[Idle]

│  (OutboundManager.StartOutboundJob)

▼

[MovingToSlot]

│

[AttachingPallet]

│

[MovingToOutbound]

│

[DetachingPallet]

│  (OnOutboundCompleted)

[ReturningToHome]

▼

[Idle]

상태 다이어그램에서 강조할 포인트:

- 항상 Idle로 돌아오는 구조

- Inbounding / Outbounding 중에는 UI 버튼 비활성화 (중복 요청 방지)

6. 상태 다이어그램 – 매니저 (Inbound / Outbound Manager)

InboundManager 상태

[Idle]

│ (RequestManualInbound / RequestAutoInbound)

▼

[HasPendingJobs]

│  (StartInboundJob 호출 → Crane 시작)

▼

[WaitingCraneComplete]

│  (OnInboundCompleted)

├─ PendingInboundCount > 0 → StartInboundJob 다시 실행 → [WaitingCraneComplete]

└─ PendingInboundCount == 0 → [Idle] + “전체 입고 완료” 로그

OutboundManager도 동일 패턴

7. 전체 구조 문서에 넣으면 좋은 항목들

이제 워드 문서에서 마지막에 이런 섹션을 하나 추가하면 포트폴리오용 완성.

7-1. 사용 기술 및 도구

- Unreal Engine (Blueprint)

- UMG UI 시스템

- 상태 기반 설계(State Machine)

- 배열/슬롯 관리 (StorageManager)

- 이벤트 디스패처를 통한 UI 연동

7-2. 본인 역할

- 스태커 크레인 입·출고 전체 로직 설계 및 구현

- Manual / Auto Inbound & Outbound 플로우 설계

- Pending Count 기반 대기열 처리

- UI 패널 및 로그 시스템 구현

- 디버깅 및 상태 꼬임 문제(중복 호출, Idle 타이밍) 분석 및 해결

7-3. 개선 아이디어 (면접용으로 좋음)

- 실제 DB/서버 연동해 물류 시스템과 연계

- 다중 크레인 시스템으로 확장

- 장애 상황(슬롯 고장, 파레트 막힘) 시뮬레이션 추가

- 시뮬레이션 속도 조절(실시간 / 2배 / 4배) 기능